Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Вступ

Вступ

Основним призначенням архітектури завжди було створення необхідного для існування людини життєвого середовища, характер і комфортабельність якого визначалися рівнем розвитку суспільства, його культурою, досягненнями науки і техніки. Це життєве середовище, зване архітектурою, втілюється в будинках, що мають внутрішній простір, комплексах будинків і споруд, які організовують зовнішній простір - вулиці, площі і міста.

У сучасному розумінні архітектура - це мистецтво проектувати і будівництва будівлі, споруди та їх комплексів. Вона організовує всі життєві процеси. За своїм емоційним впливом архітектура - одне з найзначніших і стародавніх мистецтв. Сила її художніх образів постійно впливає на людину, адже все його життя проходить в оточенні архітектури. Разом з тим, створення виробничої архітектури вимагає значних витрат суспільної праці і часу. Тому в колі вимог, що пред'являються до архітектури поряд з функціональною доцільністю, зручністю і красою входять вимоги технічної доцільності і економічності. Крім раціонального планування приміщень, встановлюють вимоги до відповідності тим або іншим функціональним процесам, зручність всіх будівель забезпечується правильним розподілом сходів, ліфтів, розміщенням обладнання та інженерних пристроїв (санітарні прилади, опалення, вентиляція). Таким чином, форма будівлі багато в чому визначається функціональною закономірністю, але разом з тим вона будується за законами краси.

Скорочення витрат в архітектурі і будівництві здійснюється раціональними об'ємно - планувальними рішеннями будівель, правильним вибором будівельних і оздоблювальних матеріалів, полегшенням конструкції, удосконаленням методів будівництва. Головним економічним резервом в містобудуванні є підвищення ефективності використання землі.

Для кожного виду суспільних будівель характерні свої функціональні процеси і визначаються на їх основі функціональні вимоги до проектування. Наприклад, функціональні вимоги до проектування лікарень визначаються науковими методиками лікувального процесу і догляду за хворими, вимоги до шкільних будівель методикою навчально-виховної роботи.

Функціональні процеси і обумовлені ними функціональні вимоги до проектування для кожного виду суспільних будівель є результатом наукової розробки, проведеної фахівцями з відповідного виду діяльності людей.

Планувальні норми дозволяють відобразити в них не тільки функціональні вимоги, але і виявити геометричні параметри планувально-конструктивних елементів будівель (осередків), провести їх уніфікацію, а також встановити просторові пропорції приміщень, що відповідають архітектурно-художнім завданням.

Проектування житлових будинків ґрунтується на принципах синтезу функціональних, архітектурно-художніх, технічних і економічних сторін архітектури.

Важливою особливістю громадських будівель є їх архітектурно-художнє рішення. Залежно від соціальної і містобудівної значущості, громадські будівлі можуть грати роль композиційних центрів забудови, в тому числі великих архітектурних ансамблів і в поєднанні зі скульптурою, живописом активно впливати на свідомість людей.

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

1.  Характеристика ділянки

Житловий будинок розташовується в 3-му мікрорайоні м. Харків, головним фасадом виходить на вулицю Мироносицька і на вулицю Маяковського. З вулиці Маяковського запроектовані майданчики для стоянки автомобілів, для того, щоб зменшити потік автотранспорту в житловий квартал. Відстань від будівлі до відкритої стоянки легкових автомобілів 22,5 м, стоянка розрахована на 10 машино - місць для співробітників, і на 10 машино - місць для клієнтів банку. Пішохідна частина тротуару прийнята шириною 1,5 м. Будинок запроектований в меридіональному напрямку, що забезпечує менше продування холодними вітрами дворової частини і покращує мікроклімат кварталу.

Уздовж головного фасаду запроектовані широкі тротуарні доріжки, які в разі пожежі використовуються як під'їзні шляхи для пожежних машин. Уздовж тротуару запроектовані ліхтарі. Автодороги висвітлюються щоглами, з укріпленими на них світильниками. Між будинками передбачені проїзди для проходу і проїзду людей.

1.1 Генплан, благоустрій і озеленення

Вибір ділянки під будівництво 10-ти поверхового житлового будинку здійснюється відповідно до генерального плану кварталу. Перед головним входом розробляється площа. На території розбиваються доріжки з асфальтовим покриттям, зелені зони, на яких висаджуються дерева листяних та хвойних порід на відстані 5 м один від одного, чагарник і декоративний чагарник уздовж доріжок.

Площа ділянки 0,96 га із

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

загальним ухилом від центральної площі. Відведення зливових вод від будівлі вирішено по газонах, проектованим проїздом і тротуаром в сторону загального зниження існуючого рельєфу.

Благоустрій проектованого майданчика передбачає влаштування асфальтобетонного покриття проїздів, майданчиків і тротуарів та фонтану. Ширина проїжджої частини дороги 9 м (ширина смуги руху 3,0 м, кількість смуг руху 3).

Пішохідна частина тротуару прийнята шириною 1,5 м. Будинок запроектований в меридіональному напрямку, що забезпечує менше продування холодними вітрами дворової частини і покращує мікроклімат кварталу. Для забезпечення санітарно - гігієнічних умов, територія вільна від забудови озеленяється. У проекті використані різноманітні типи посадок. Для збагачення архітектурного вигляду проводиться рядова посадка. Уздовж доріжок висаджуються листяні дерева і квітучі багаторічні чагарники; такі як бузок, жимолость, троянда червоно-листова. Між будинком і майданчиками для стоянки автомобілів запроектовані посадки дерев і чагарників, що поглинають шум і покращують екологічну рівновагу повітряного середовища. У житловому будинку запроектовані вбудовані приміщення: перукарня, бюро подорожей, магазин, бібліотека.

Уздовж головного фасаду запроектовані широкі тротуарні доріжки, які в разі пожежі використовуються як під'їзні шляхи для пожежних машин. Уздовж тротуару запроектовані ліхтарі.

1.2 Архітектурно-планувальне рішення

У міру розвитку типізації проектування та індустріалізації, будівництво житлових будинків здобуло величезні масштаби. Вирішується

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

найважливіше завдання соціальної значущості - забезпечити кожну сім'ю окремою квартирою. При цьому житлове будівництво здійснюється в комплексі з установами повсякденного культурно-побутового обслуговування. Кордоном мікрорайонів є вулиці. Тому при проектуванні житлового будинку передбачаються широкі вулиці, тротуари, що забезпечують вільний прохід людей, а також в разі пожежі проїзд пожежних машин.

Найважливіші вимоги до проектування будівель - забезпечення правильного співвідношення площ головних і підсобних приміщень, відповідно до їх функціонального призначення та взаємозв'язку.

З метою економії земельних ділянок міста запроектований 10-ти поверховий житловий будинок секційного типу. Даний будинок розташований на основному шляху переміщення жителів найбільшого в місті мікрорайону, а також стоїть на основний автомагістралі міста, тому для зручності жителів у даному будинку запроектовано перукарню, бюро подорожей, магазин, бібліотека. Цей будинок доповнює ансамбль в'їзду в місто своїм архітектурним виглядом і поліпшеною облицювальною кладкою. 10-поверховий житловий будинок в плані має форму прямокутника, відстань між крайніми осями 60,6x16,7 м.

Будівля обладнана головним і допоміжним входами. Головний вхідний вузол вирішено у вигляді тамбура з вестибюлем.

Біля головного входу обладнані зовнішні сходи і майданчик з відміткою висоти – 0,02 м, також є пандус з ухилом 1:12.

Тамбур - подвійний, прямий. Ширина шлюзу тамбура 1,4 м, рух людського потоку в вестибюль прямолінійний, двері відкриваються назовні по ходу евакуаційного шляху. Евакуація також здійснюється через допоміжні входи, які також є відокремленими входами для співробітників і обслуговуючого персоналу банку. У плануванні вхідного вузла використані колони в цілі виділення смуг руху людей.

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

У житловому будинку запроектовані вбудовані приміщення: перукарня, бюро подорожей, магазин, бібліотека.

Горизонтальні комунікації - коридори, забезпечують зв'язок між приміщеннями в межах поверху, шляхи до сходів і інших вертикальних комунікаціях.

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

Вертикальні комунікації - сходи, призначені для зв'язку між поверхами, і є основним евакуаційним шляхом. Сходові клітки вирішені у вигляді двухмаршових сходів і сходового майданчика. Ширина сходового маршу прийнята 1,35 м, ширина сходового майданчика прийнята 2,55 м.

На 1-му поверсі розміщені: перукарні, бюро подорожей, магазин, бібліотека.

1.3 Конструктивне рішення

Конструктивна система будинку являє собою взаємозалежну сукупність його вертикальних і горизонтальних несучих конструкцій, що спільно забезпечують міцність, жорсткість і стійкість споруди. Горизонтальні конструкції - перекриття й покриття будинку сприймають вертикальні й горизонтальні навантаження, і впливи, передаючи їх поверхово на вертикальні несучі конструкції. Останні, у свою чергу, передають ці навантаження й впливи через фундаменти основі.

- Під житловий будинок з вбудованими приміщеннями проектується пальові фундамент. По палях заплановано розмістити монолітний армований ростверк.

По всьому периметрі будинку виконується вимощення шириною 1м з ухилом і=0,03. Воно призначене для захисту фундаменту від дощових і поталих вод будинку, що протікають у ґрунт біля стін.

2. Захисна конструкція - цегляна шарувата стіна. Зовнішній шар з керамічної звичайної червоної цегли, середній шар утеплювач з напівжорстких мінераловатних плит, внутрішній шар повнотіла глиняна цегла. Товщина стіни 630 мм.

3. Колони каркасів мають перетин 400400мм із двох і однобічних консолей для середніх і крайніх рядів опор. Стики елементів колон по висоті здійснюються зварюванням.

4. Ригелі каркасів мають прямокутний перетин. Висота ригеля h=250мм, b=450мм.

5. Перекриття - горизонтальні несучі та огороджувальні конструкції, що ділять будинок на поверхи.

Перекриття й покриття - монолітні залізобетонні плити висотою 160 мм.

6. Дах, покрівля.

Дах – конструкція, що забезпечує захист будинку від атмосферних опадів і являється верхнім огородженням будинку. В будівлі передбачено 2 види покрівлі: двоскатна покрівля та плоска. Дах плоский запроектований із чотиришаровим рубероїдним килимом з ухилом 2,5% і має зверху захисні 2 шари гравію, втопленого в гарячу мастику.

Водовідвід улаштовується зовнішній.

7. Підлоги.

Підлоги мають гарний вигляд, гармоніюють із архітектурою інтер'єра, забезпечують можливість легкого й швидкого ремонту.

Підлоги в приміщеннях офісів виконані вологостійкими з лінолеуму.

Підлоги в роздягальні, холах і коридорах мармурова плитка.

Для підлог у туалетах і ванно-душових застосовується керамічна плитка. Підлоги в мокрих приміщеннях водостійкі й водонепроникні.

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

8. Сходи.

Сходи призначені для з’єднання між приміщеннями розташованими на різних поверхах. Сходи залізобетонні із шириною маршів 1,35 м.

Висота огородження 1,3м, вертикальні елементи в огородженнях мають просвіт 0,1м.

9. Вікна, двері.

Вікна крім висвітлення приміщень призначені для їхньої вентиляції й інсоляції, а також для зорового зв'язку із зовнішнім середовищем. Вікна надійно ізолюють приміщення від зовнішнього шуму й задовольняють вимогам теплоізоляції. Вікна мають подвійне заскління. Заповнення прорізів складається з віконної коробки, засклених віконних плетінь і підвіконної дошки. Підвіконня встановлюються на висоті 0,9 м від рівня підлоги.

Двері і їхні розміри забезпечують не тільки зручний зв'язок між приміщеннями, але й безпечну евакуацію людей під час пожежі. Двері залежно від свого призначення розділяються на зовнішні - металеві й внутрішні - дверні блоки за ГОСТом  6629-88.

Зовнішні підвіконні зливи штукатуряться цементним розчином і покриваються оцинкованою покрівельною сталлю.

10.Теплоізоляція.

У проекті за розрахунком прийнято утеплювач плити з мінеральної вати на синтетичному зв‘язуючому не гофрованої структури з питомою вагою γ =400кгс/м3,  та товщиною не менше ніж h=150мм.

11.Перегородки - гіпсокартонні, у мокрих приміщеннях вологостійкі та заведені на 150 мм на стіни.

1.4 Зовнішнє й внутрішнє оздоблювання

Вікна та вітражі-вітрини

Вікна та вітражі вітрини значною мірою визначають ступінь комфорту в будинку і його архітектурно - художнє рішення. Вікна та вітражі підібрані за нормативними документами, відповідно до площі освітлюваних приміщень. Верх вікон

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

максимально наближений до стелі, що забезпечує кращу освітленість в глибині кімнати. Основи вітражів тобто коробки і палітурки виконуються з алюмінію, що в 2,5 - 3 рази легше сталевих, вони корозійностійких і декоративні. Дерев'яні конструкції вікон чутливі до зміни вологості повітря і схильні до гниття, в зв'язку з чим їх необхідно періодично фарбувати.

Двері

В даному дипломному проекті розміри дверей прийняті за нормативними документами. Двері, як внутрішні, всередині квартир і кабінетах, так і зовнішні посилені. Двері застосовані як однопільні, так і двопільні, розміром: 2,1 м заввишки і 0,9; 0,8; 0,7 м шириною. Для забезпечення швидкої евакуації всі двері відкриваються назовні у напрямку руху на вулицю виходячи з умов евакуації людей з будівлі при пожежі. Дверні коробки закріплені в отворах до антисептування дерев'яних пробок, що закладаються в кладку під час кладки стін. Для зовнішніх дерев'яних дверей і на сходових клітинах в тамбурі - коробки влаштовують з порогами, а для внутрішніх дверей - без порога.

Підлоги.

Підлоги в житлових і громадських будівлях повинні задовольняти вимогам міцності, опірності зносу, достатньої еластичності, безшумності, зручності прибирання. Конструкція підлоги розглянута, як звукоізоляційна здатність перекриття плюс звукоізоляція конструкції підлоги. Покриття підлоги в квартирах прийнято з лінолеуму на тепло ізолюючій підставі. Стяжка виконується з розчину по керамзитобетонній засипці, що є звукоізоляційним шаром. У вбудованих приміщеннях прийняті мозаїчні підлоги.

Оздоблення.

Зовнішнє оздоблення: цокольна частина з рельєфних цокольних блоків заводського виготовлення. Оздоблення стін - з облицювальної червоної цегли. Віконні і дверні блоки фарбуються масляними фарбами або емалями теплих тонів.

1.5 Інженерне встаткування будинку

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

Опалення

Опалення запроектовано з магістральних теплових мереж від УТ-1, з нижнім розведенням по підвалу. Приладами опалення служать конвектора. На кожен блок - секцію і кожен вбудований блок виконується окремий тепловий вузол для регулювання та обліку теплоносія. Магістральні трубопроводи і труби стояків, розташовані в підвальній частині будівлі ізолюються і покриваються алюмінієвою фольгою.

Вода подається з первинної температурою 95 С.

Водопостачання

Холодне водопостачання запроектовано від внутрішньоквартального колектора водопостачання з двома вводами. Вода на кожну секцію подається за внутрішньобудинковим магістральним трубопроводом, розташованим в підвальній частині будівлі, який ізолюється і покривається алюмінієвою фольгою. На кожну блок - секцію і вбудований блок встановлюється рамка введення. Навколо будинку виконується магістральний пожежний господарсько - питний водопровід з колодязями, в яких встановлені пожежні гідранти.

Каналізація

Каналізація виконується внутрішньодворовою з врізкою в колодязі внутрішньоквартальної каналізації. З кожної секції і кожного вбудованого приміщення виконуються самостійні випуску госпфекальної і дощової каналізації.

Енергопостачання

Енергопостачання виконується від міської підстанції з живленням по дві секції двома кабелями - основний і запасний. Вбудовані приміщення

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

живиться окремо, через свої електрощитові. Всі електрощитові розташовані на перших поверхах.

Телебачення                                                                                                           На всіх блок - секціях монтуються телевізійні антени, з їх орієнтацією на телецентр і установкою підсилювача телевізійного сигналу. Всі квартири підключаються до антени колективного користування.

1.6 Розрахунок товщини зовнішньої стіни

Розрахунок виконаний згідно СНИП II-3-79** "Строительная теплотехника".

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

Зона вологості - cуха

Температурна зона - I

По СНИП 2.01.01.82 t0 зовнішнього повітря:

Температура холодної п’ятиденки забезпечення 0,92: t50.92= -23.

Температура холодної доби забезпечення 0,92: t10.92= -28.

Температура холодної доби забезпечення 0,98: t10.92= -31.

Середня температура найбільш холодних трьох діб tз визначається за формулою :

t3=t1+t52=−28+(+23)2=−25,5

1.) δ1=0,02м,λ1=0,81- штукатурка з цементно-піщаного розчину;

2.) δ2=0,25м,λ2=0,87- цегляна кладка;

3.) δ3=0,01м,λ3=0,81- штукатурка з цементно-піщаного розчину;

4.) δ=?;

5.) δ5=0,12м,λ5=0,81- цегляна кладка лицьова.

1.1. Мінімальне допустиме значення  опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій, світлопрозорих огороджувальних конструкцій і дверей житлових і громадських будівель Rq min встановлюється відповідно таблиці 1.1 залежно від температурної зони експлуатації будинку, що приймається згідно з додатком А – для запроектованої будівлі становить 0,75 мКВт.

1.2. Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій:

Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховуємо за формулою:

RΣпр=1αв+i=1nRi+1αз=1αв+i=1nδiλip+1αз, мКВт

RΣпр=18,7+0,020,81+0,250,87+0,010,81+0,120,81+123=1,29мКВт

де αв,αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, ВтмК, які приймаються згідно таблиці 1.2;

Ri – термічний опір і-го шару конструкції, мКВт;

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

λip – теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції в розрахункових умовах експлуатації (згідно з додатком Б, або за показниками виробника), Втм⋅К;

Таблиця 1.1.

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

Мінімальне допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції житлових та громадських будівель Rq min, мКВт

| № поз. | Вид огороджувальної конструкції | Значення Rq min, мКВт, для температурної зони |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | І | ІІ |
| 1 | Зовнішні стіни | 3,3 | 2,8 |
| 2 | Суміщені покриття | 6,0 | 5,5 |
| 3 | Покриття опалювальних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу | 4,95 | 4,5 |
| 4 | Горищні перекриття неопалювальних горищ | 4,95 | 4,5 |
| 5 | Перекриття над проїздами та неопалювальними підвалами | 3,75 | 3,3 |
| 6 | Світлопрозорі огороджувальні конструкції | 0,75 | 0,6 |
| 7 | Зовнішні двері | 0,6 | 0,5 |

1.3. Термічний опір теплоізоляційного шару зовнішньої стіни:

Rут=Rq min−1αв+i=1n−1δiλi+1αз, мКВт

Rут=3,3−18,7+0,020,81+0,250,87+0,010,81+0,120,81+123=2,01мКВт

де: n−1 – число шарів огорожі (окрім утеплювача);

δi,λi – відповідно товщина і теплопровідність і-го шару (додаток Б);

αв,αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, ВтмК, які приймаються згідно таблиці 1.2.

  - По значенню Rут визначаємо товщину теплоізоляційного шару і округляємо до конструктивних розмірів:

δут=λут×Rут	, м

δут=0,07×2,01=0,1407≈150мм

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

Товщина утеплювача δут приймається: для стін з цегли – кратною пів цеглини, але не менше 0,51 м; для стін з бетону – кратною 0,05.

Таблиця 1.2.

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі внутрішньої αв та зовнішньої αз поверхонь огороджувальних конструкцій

| Тип конструкції | Коефіцієнт тепловіддачі, ВтмК |  |
| --- | --- | --- |
|  | αв | αз |
| Зовнішні стіни, суміщені покриття, перекриття над проїздами | 8,7 | 23 |
| Перекриття над холодними підвалами, що межують з холодним повітрям | 8,7 | 17 |
| Горищні покриття, перекриття над неопалюваними підвалами зі світловими прорізами у стінах, а також зовнішні стіни з вентильованим повітряним прошарком, що вентилюються зовнішнім повітрям | 8,7 | 12 |
| Горищні перекриття та перекриття над неопалюваними підвалами та техпідпіллями, що не вентилюються зовнішнім повітрям | 8,7 | 6 |
| Вікна, двері балконні та вхідні, вітражі, зовнішні стіни з опорядженням світлопрозорими елементами | 8,0 | 23 |
| Зенітні ліхтарі | 9,9 | 23 |

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

1.5. Термічний опір зовнішньої стіни з урахуванням прийнятої товщини утеплювача δут.

RΣпр=1αв+i=1n−1δiλi+δутλут+1αз, мКВт

RΣпр=18,7+0,020,81+0,250,87+0,010,81+0,150,07+0,120,81+123=3,43мКВт

1.6. Виконуємо перевірку обов’язкової умови для правильного визначення товщини утеплюючого шару та опору теплопередачі огороджувальної конструкції (1.1).

RΣпр≥Rq min,

RΣпр=3,43≥Rq min=3,30

Умова виконується.

Приймаємо утеплювач товщиною 0,150 мм (Плити з мінеральної вати на синтетичному зв‘язуючому не гофрованої структури).

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

Рис.1 Карта-схема температурних зон України

Таблиця 1.3

Теплотехнічні характеристики будівельних матеріалів

| Найменування матеріалу | Середня щільність в конструкції, ρ, кг/м2 | Розрахункові коефіцієнти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Теплопровідність, λ, Вт/(м·С) |  | Теплозасвоєння S, Вт/м2·С |  |
|  |  | Умови експлуатації |  |  |  |
|  |  | А | Б | А | Б |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дрібні керамзитобетонні блоки | 1400 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 |
| Цегла керамічна лицьова | 1800 | 0,7 | 0,81 | 9,2 | 10,12 |
| Цегляна кладка | 1800 | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,9 |
| Штукатурка цементно-піщана | 1600 | Зм. Аркуш № докум. Підпис Дата Аркуш Архітектура 0,7 | 0,81 | 8,69 | 9,76 |
| Штукатурка вапняно-піщана | 1800 | 0,76 | 0,93 | 9,6 | 11,09 |
| Штукатурка зі складного розчину | 1700 | 0,7 | 0,87 | 8,95 | 10,42 |
| Шлакобетонні повнотілі блоки | 1800 | 0,63 | 0,76 | 9,32 | 10,83 |
| Дрібні повнотілі блоки із важкого бетону | 2400 | 1,74 | 1,86 | 16,77 | 17,88 |
| Панелі стінові залізобетонні | 2500 | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 18,95 |
| Панелі стінові керамзитобетонні | 1400 | 0,56 | 0,65 | 7,75 | 9,14 |
| Захисно-декоративний шар | 2800 | 3,49 | 3,49 | 25,04 | 25,04 |
| Плити з мінеральної вати на синтетичному зв‘язуючому негофрованої структури | 75 | 0,055 | 0,062 | 0,55 | 0,61 |
|  | 125 | 0,06 | 0,07 | 0,73 | 0,82 |
|  | 175 | 0,058 | 0,072 | 0,83 | 0,98 |
| Плити пінополістирольні | 15 | 0,045 | 0,055 | 0,28 | 0,33 |
|  | 25 | 0,043 | 0,053 | 0,34 | 0,4 |
|  | 50 | 0,04 | 0,045 | 0,46 | 0,53 |
| Блоки перлітобетонні стінові | 500 | 0,11 | 0,13 | 2,24 | 2,63 |
|  | 600 | 0,12 | 0,14 | 2,57 | 3,01 |
|  | 650 | 0,13 | 0,15 | 2,78 | 3,22 |

Продовження таблиці 1.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетони ніздрюваті | 200 | 0,069 | 0,074 | 1,01 | 1,08 |
|  | 300 | 0,09 | 0,1 | 1,41 | 1,48 |
|  | 400 | 0,11 | 0,13 | 1,84 | 2,1 |
|  | 500 | 0,15 | 0,16 | 2,38 | 2,48 |
| Перлітобетон | 400 | 0,14 | 0,16 | 2,26 | 2,59 |
| Мінераловатні жорсткі плити | 300 | 0,087 | 0,09 | 1,32 | 1,44 |
|  | 200 | 0,07 | 0,076 | 0,94 | 1,01 |
| Гравій керамзитовий | 200 | 0,11 | 0,12 | 1,22 | 1,3 |
|  | 300 | 0,12 | 0,13 | 1,56 | 1,66 |
| Вермікулітобетон | 600 | 0,16 | 0,17 | 2,87 | 3,21 |
|  | 800 | 0,23 | 0,26 | 3,97 | 4,58 |
| Бітум нафтовий | 1400 | 0,27 | 0,27 | 6,8 | 6,8 |
| Руберойд, пергамін, толь | 600 | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 |
| Сосна та ялина поперек волокон | 500 | 0,14 | 0,18 | 3,87 | 4,54 |
| Дуб упоперек волокон | 700 | 0,18 | 0,23 | 5,0 | 5,86 |
| Лінолеум | 1800 | 0,38 | 0,38 | 8,56 | 8,56 |

Примітка: Теплофізичні характеристики інших матеріалів див. в [2].

Таблиця 1.4

Зм.

Аркуш

№ докум.

Підпис

Дата

Аркуш

Архітектура

Вихідні дані для розрахунку теплових витрат

| Місто | Географічна широта с.ш. | Температура зовнішнього повітря,°С | Середня температура опалювального періоду | Орієнтація будівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бердянськ | 46 | -22 | -0,1 | Пн |
| Вінниця | 48 | -21 | -0,2 | Пд |
| Джанкой | 46 | Зм. Аркуш № докум. Підпис Дата Аркуш Архітектура -21 | 2,2 | ПнС |
| Дніпропетровськ | 48 | -24 | -0,2 | ПдЗ |
| Донецьк | 49 | -22 | -0,5 | ПнЗ |
| Євпаторія | 45 | -15 | 3,6 | ПдЗ |
| Житомир | 48 | -22 | -0,2 | ПнС |
| Запоріжжя | 48 | -21 | 0,6 | З |
| Івано-Франківськ | 48 | -20 | 0,4 | С |
| Київ | 52 | -22 | -0,1 | ПдС |
| Кіровоград | 48 | -22 | -0,3 | С |
| Луцьк | 52 | -20 | 0,3 | ПнЗ |
| Львів | 48 | -19 | 0,4 | З |
| Миколаїв | 48 | -20 | 1,1 | Пн |
| Полтава | 48 | -23 | -0,8 | Пд |
| Рівне | 52 | -21 | 0,1 | ПдС |
| Сімферополь | 44 | -15 | 2,6 | ПдС |
| Суми | 52 | -25 | -1,4 | ПнС |
| Тернопіль | 48 | -20 | -0,2 | ПнЗ |
| Харків | 50 | -23 | -1,0 | З |
| Херсон | 48 | -19 | 1,3 | С |
| Черкаси | 50 | -21 | -0,3 | ПнЗ |
| Чернігів | 52 | -23 | -0,9 | ПнС |
| Чернівці | 48 | -20 | 0,5 | Пд |
| Ялта | 44 | -6 | 5,3 | Пн |