Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Розділ 4. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Гл. консультант

Шевченко Т.Ю.

Консультант

Шевченко Т.Ю.

Дипломник

Еззакуані Саід

Проектування конструкцій торгівельного комплексу у

м. Павлоград

Лит.

Листов

ДВНЗ ПДАБА

Масса

Масштаб

Задачі охорони праці в будівництві.

Охорона праці при оздоблювальних роботах.

Розділ 4.

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

4.1. Задачі охорони праці в будівництві

Охорона праці – це система законодавчих актів, соціально-економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, що служить для створення безпеки, збереження здоров’я і працездатності людини у процесі праці.

Основними завданнями охорони праці в будівництві є [15]:

- опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на регіональному та галузевому рівнях;

- підготовка, прийняття та реалізація заходів, спрямованих на забезпечення:

- належних, безпечних і здорових умов праці;

- утримання в належному стані виробничого устаткування, будівель і споруд, інженерних мереж, безпечного ведення технологічних процесів;

- необхідних засобів індивідуального захисту для працівників;

- організації і проведення навчання працівників з питань охорони праці;

- пропаганди охорони праці;

- обліку, аналізу та оцінки стану умов і безпеки праці;

- професійного добору працівників окремих спеціальностей;

- страхування працівників від нещасного випадку на виробництвах та профзахворювань;

- організаційно-методичне керівництво на регіональному та галузевому рівнях;

- стимулювання інтеграції управління охороною праці в єдину систему загального управління організацією виробництва;

- широке впровадження позитивного досвіду у сфері охорони праці.

4.2. Охорона праці при оздоблювальних роботах

Для багатьох оздоблювальних процесів використовують суміші, шкідливі для здоров’я працюючих. Через що кожні три місяці працюючі з шкідливими сумішами повинні проходити медичний обстеження. Їм потрібно пояснити, в яких випадках обов’язково користуватися респіраторами, захисними окулярами та спеціальним одягом [15].

Малярні склади необхідно готувати централізовано, використовуючи для цього приміщення, обладнані вентиляцією і приладами для систематичного контролю змісту шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Система вентиляції повинна забезпечувати вміст шкідливих речовин в робочій зоні менш ГДК при максимальній продуктивності праці і аварійному розливі шкідливих речовин. У приміщенні повинні бути тепла вода і нешкідливі миючі засоби. Всі робочі, підготовлені, що займаються, нанесенням, зберіганням малярних складів, а також нітрофарб і інших лакофарбових матеріалів, проінструктовані про безпечне ведення робіт, що забороняє застосовувати вогонь.

При оздоблюванні споруд використовують комплекти машин з електроприводом. Металеві частини машин, працюючих при напруженні більш 36В, треба заземлювати, а вимикачі поміщати в зачиненому ящику. Повинна бути передбачена можливість вимкнення всіх електроустановок в межах об’єкту або ділянки робіт.

Пневматичні апарати перед застосуванням потрібно випробувати на тиск, в 1,5 перевищуюче робоче. Манометри цих апаратів повинні бути опломбовані.

Фасад оздоблюють з інвентарних лісів, котрі повинні мати паспорта завода-виготавника. Ліса встановлюють на підкладки з дошок товщиною 50 мм. По висоті ліса прикріплюють к анкерам, які вставляють у стіну в процесі кладки. Трубчаті металеві ліса забезпечені блискавкозахисними пристроями.

Ширина настилів на лісах при штукатурних роботах – 1,5 м, а при фарбуванні фасаду – 1 м. Настили з двох боків прибивають цвяхами. Висота проходів - не менше 1,8. Зазор між стіною і настилом лісів не повинен перевищувати 15 см; його зачиняють зйомники дошками. Поручні на лісах висотою 1 м складається з поручня, однієї проміжній і бортової дошки.

При установлюванні і демонтажі лісів дроти, розташовані ближче ніж на 5 м, повинні бути вимкненні зі струми і зняті [15].

Лебідки для підйому люльок, встановлюють на землі, і повинні бути завантажені баластом, рівний подвійній масі люльки з навантаженням. Лебідки оборудуються гальмівним пристроєм. Стальні канати для підйому люльок підбирають по розрахунку з шестикратним запасом міцності, а люльки випробовують з вантажем, маса якого перевищує розрахункове навантаження на 50%.

Настили люльок огороджують поручнями або металевою сіткою висотою 1 м, а робітники в люльці повинні надягти запобіжні пояси.

Маляра, виконуючі фарбування покрівлі і металевих конструкцій на висоті більш ніж 1,5 м, зобов’язані надягти запобіжні пояси, неслизьку обув і каски.

Фарбування стелі потрібно проводити в окулярах і захисних ковпаках. На роботах з вапняковими і небезпечними хімічними складами застосовують гумові рукавички [15].

В приміщеннях, де виконується фарбування водними складами, електроживлення необхідно вимкнути. Всі внутрішні малярні роботи і настилу підлоги з пластику з використанням складів, які виділяють шкідливі летючі пари, дозволяється виконувати тільки при відчинених вікнах.

В приміщеннях, пофарбованих масляними, емалевими і нітрофарбами, перебування людей свище 4 чоловік не допускається. Малярні роботи у середині приміщення, де не можливе провітрювання, повинні проводитися обов’язково за допомогою переносних вентиляторів. Робота з приставних сходів допускається тільки при необхідній площі фарбування і на висоті не більше 5 м від підлоги або настилу.

Важливе зауваження треба звернути на протипожежну профілактику при роботі з вогненебезпечними матеріалами і складами: нітрофарбами, бензином, сольвентом, керосином, деякими леками та мастиками. Приміщення, де застосовують вказані матеріали – постійно перевіряють.

На видимих місцях необхідно встановити плакати, поясняючи методи безпечного ведення робіт, попереджувальні та забороняючи надписи, а також спеціальні інструктивні вказівки та вимоги [15].

Оздоблювальні роботи проводяться із застосуванням засобів підмащування. При цьому матеріали подають за допомогою підйомних машин механізмів.

При інструктажі звертається увага на те, щоб робочі знали, з яким класом шкідливих речовин вони працюють, ГДК шкідливих речовин в повітрі на робочих місцях, яка гранично допустима вибухонебезпечна концентрація пари і газів. Якщо спостерігається підвищення вказаних концентрацій, то робочі негайно зобов'язані припинити роботи і покинути приміщення, поставивши про це в популярність керівництво організації.

Якщо за умовами робіт в повітрі робочої зони зміст шкідливих речовин може більше ГДК, то роботи ведуться із застосуванням індивідуальних засобів захисту, під спостереження майстра. При цьому регламентується час роботи і відпочинку робітників. Електропроводка в цих місцях винна тат знеструмлена або виконана у вибухобезпечного виконання.

Приготування малярних складів з порушенням вимог інструкцій заводів-виготовників і застосування розчинників і фарб, на які немає сертифікату з зазначенням про характер шкідливих речовин, не допускається. Тару з вибухонебезпечними матеріалами під час перерв в роботі не обов’язково тримати в зачиненому стані і відкривати інструментами, не захваляти іскра-утворювання. Для просушування приміщень не обходжений приймати повітря-нагрівачі і нагрівачі, що працюють на рідкому паливі, або використовувати системи опалювання.

При веденні скляних робіт робочі місця захищаються. Візуально перевіряється міцність і справність віконних палітурок. Різку скла слідує виконувати на спеціальних столах. Підйом і перенесення скла до місця його установки не обходженого, виконують із застосуванням відповідних пристосувань або в спеціальній тарі.

При виробництві облицювальних і штукатурних робіт перед початком кожної зміни слід перевірити справність всіх машин і міцність підмостей, лісів, столиків і драбин. Електроінструменти, що вживані на заготівці листів штукатурки і працюють з напряженім болем 36 Вт, винні тат заземлені. Перед пуском бетононасосів в роботу повинні бути перевірені запобіжні клапани і манометри. Шланги і труби, вживані для подачі розчину і стислого повітря, заздалегідь випробовуються гідравлічними давленім, що удвічі перевищує робоче.

Застосування хлорною винищити і витяжок з неї при оштукатурюванні внутрішніх приміщень без ретельного захисту робочих від шкідливого впливу хлорки, що виділяється, не звільняється.

Підвищена шкідливість, хлорної витяжки примушує готувати і застосовувати хлоровані розчини в приміщеннях, що мають висоту не меншого 8 м, з об'ємом повітря, що доводиться на кожен робочий не меншого 40 м3, і з вентиляцією приміщення, що забезпечує не менше чим п’ятикратний годинний обмін повітря. Хлорована вода винна зберігається в герметично закупореній тарі з герметизацією труб, що підводять, і достатньою вентиляцією на складі хлористих речовин.

При механізованому забарвленні поверхонь частина складів забарвлень, що містять летючі розчинники і частинки пігментів, розповсюджуються в повітрі у вигляді найдрібнішого пилу і, якщо не вжити необхідних заходів, може шкідливо вплинути на здоров'ї робочих. Крім того, пари цих розчинників вогненебезпечні, що також викликає необходіомсть у вживанні спеціальних заходів.

Особливу увагу слід звертати на надійність подмостей, лісів і інвентарю, оскільки несправність їх може привести до нещасних випадків. Постійний нагляд повинен здійснюватися і за справністю машин, механізованих, інструментів, електропроводки і повітроводів, оскільки багато нещасних випадків відбулися із-за їх несправностей.

Пневматичні апарати забарвлень і шланги до початку робіт повинні ретельно перевірені.

Електропроводка в приміщеннях, де проводиться забарвлення водними складами, під час робіт винна тат відключена від струму. При забарвленні труб, що обігріваються, і приладів центрального опалювання щоб уникнути дії на робочих чаду приміщення треба посилено провітрювати [15].

Приготування лакофарбних складів з шкідливими і вогненебезпечними речовинами повинне проводиться в молярних майстерень тільки робочими, що пройшли спеціальне навчання.

При вставці великих скляних поверхонь робочі повинні бути забезпечені пристосуваннями, для безпечного їх перенесення позбавлення порізів кромками цього скла.

При склінні світлових ліхтарів і вікон верхнього освітлення місця, над якими проводяться скляні роботи, повинні захищатися або охоронятися; до початку робіт скляні палітурки повинні бути перевірені на міцність і справність.