РОЗДІЛ 1

АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ

Зміст:

Вступ

1. Архітектурно-містобудівна частина.

1.1. Містобудівне значення забудови східного схилу головного пагорбу в планувальній структурі міста Дніпро.

1.2. Стан планування та забудови території; планувальні обмеження.

1.3. Прийоми рішень забудови на схилах.

1.4. Планувально-структурна концепція забудови в межах вул. Високовольтна, Героїв спасителів, Лешко-Попеля, Лоцманський спуск, залізнична гілка, Запорізьке шоссе.

1.5. Житловий квартал (мікрорайон) по вул. Високовольтна, Героїв спасителів, Лешко-Попеля, Лоцманський спуск, залізнична гілка, Запорізьке шоссе.

1.6. Ескізний проєкт будинку типу "таунхаус".

1.7. Техіко-економічні показники. 1) концепція району 2) квартал.

2. Пожежна безпека архітектурних обєктів.

3. Конструкції

Вступ.

Темою дипломного проекту є «Житловий квартал в структурі схилу головного пагорба міста Дніпро». Територія для проектування знаходиться на схилах. З виявлених проблем обраної для проектування ділянки є такі як: складний рельєф, протиерозійні, протизсувні та протиобвальні ділянки що ставлять задачі з інженерної підготовки, на ділянці не існує зв’язків транспорту, вело доріжок та не розвинені зв’язки пішоходів, загалом на території хаотична нерегульована малоповерхова забудова та майже зовсім немає багатоповерхової забудови, а також не передбачені дит. сади, школи та торгівля періодичного та повсякденного обслуговування. Також територія забудови дозволяє розширити зони озеленення та зробити біль щільну регулярну забудову. Так як на території немає цінної та історичної забудови це дає змогу для більш вільного утворення житлової забудови. Таким чином пропонується вирішити ці питання та виправити невраховані елементи, сформувати та розширити функціональність  для комфортної життєдіяльності громадян.

1. Архітектурно-містобудівна частина.

Проектована територія знаходиться на правому березі  вздовж таких вулиць як: Високовольтна, Героїв спасителів, Лешко-Попеля, Лоцманський спуск, Запорізьке шосе та залізничної гілки вздовж нижньої частини схилу. Габарити ділянки довжина ділянки вздовж вулиці високовольтної 4.22 км шириною до 800м. площа забудови складає 2992676,729га. На території існуюча забудова малоповерхова садибна, регулярна і не регулярна.

Фотофіксація місцевості

1.1. Містобудівне значення забудови східного схилу головного пагорбу в планувальній структурі міста Дніпро.

Схема існуючого використання території

Існуюча забудова малоповерхова, садибна, регулярна і не регулярна, вздовж вулиці високовольтної, яка є магістраллю районного значення, вздовж нижньої частини схилу залізнична гілка з охоронною зоною.

Схема функціонального зонування території

Рішенням генплану Дніпра, характер забудови не повинен змінюватись, оскільки район наближений до центра міста і до розвиненої інфраструктури пропонується збудувати житлову забудову 9-6-5 поверхову, 2-3 поверхові таунхауси, та малоповерхову садибну регулярну забудову.

1.2. Стан планування та забудови території; планувальні обмеження.

Схема інженерної підготовки та захисту території

На проектованій ділянці виявлено місця з сувами грунту, це ставить завдання з інженерної підготовки, протиерозійні заходи, протиобвальні заходи на 7-ми ділянках, протизсувні заходи вздовж всього схилу на 10-ти ділянках і влаштування дощової каналізації.

Схема планувальних обмежень

Виявлені планувальні обмеження мало суттєві, серед них можна виділити кладовище, виробничі підприємства, охоронна зона залізниці. Тому проектована ділянка сприятлива для забудови.

Схема транспорту

Магістраль районного значення високовольтної, глибина пішохідної доступності магістралі до 500-800 м. однак по цій вулиці громадського транспорту ну існує, тому пропонується спроектувати дорогу таким чином, щоб запустити громадський транспорт в глибину ділянки.

Схема ландшафту

Південно-східний схил, сприятливий мікроклімат і добра інсоляція. На ділянці можна відмітити місця, такі як межі лісового господарства та території, які не підлягають забудові.

Схема історичного розвитку

З точки зору історико-культурного значення забудова східного схилу головного пагорба Дніпра не є цінною але суміжно з територією є історичний ареал транспортного університету.

Схема інженерного обладнання

теплопостачання, газопостачання

Габарити території                            Схема доступності освіти

Схема озеленення                             Схема доріг

1.4. Планувально-структурна концепція забудови в межах вул. Високовольтна, Героїв спасителів, Лешко-Попеля, Лоцманський спуск, залізнична гілка, Запорізьке шоссе.

Схема зонування території

Схема зонування утворена з урахуванням проблемних зон в межах території, зон не придатних для будівництва, особливості рельєфу. Вздовж магістралі рельєф більш помірний тому там планується розмістити такі функції як: обслуговування періодичного та повсякденного призначення, освіту та забудову багатоповерхову та середньої поверховості. Далі йде рельєф більш активний, на цих ділянках планується розмістити регулярну малоповерхову садибну забудову та таунхауси. Також є ділянка яка не буде змінюватись.

Опорний план

На опорному плані можна відмітити історичні ареали наближені до території, але не перетинають її, охоронну зону залізниці, місця з протизсувними заходами в кількості 7 зон та протиобвальними заходами в кількості 10 зон.

Структурно планувальна схема

Умовно всю проектовану ділянку можна розділити на 3 частини в кожної з яких є свої центри та під центри, ці частини мають свою функцію та умовно розділені зеленими зонами. В структурі всієї території центральна частина є головною, так як більша за площею і дає більше можливостей для проектування. Тому ця частина обрана для більш детального опрацювання.

Схема доріг

Сформовані дроги були утворені таким чином, щоб запустити на територію громадський транспорт який веде від магістральної дороги районного значення в межах тких вулиць як: Високовольтна, Героїв спасителів, Лешко-Попеля, Лоцманський спуск, залізнична гілка, Запорізьке шоссе. Вздовж магістральної дороги паралельно їй знаходиться залізнична гілка, було прийняте рішення спроектувати транзитний зв'язок між ними. Також дороги утворені з урахуванням особливостей рельєфу.

1.3. Прийоми рішень забудови на схилах.

Проектна підготовка забудови схилів. Ділянки зі складним рельєфом, розглядаються як потенційні будівельні майданчики, в зрівнянні з рівниною мають більш складні інженерно-геологічні умови, що потребує нових по своїй концепції та технічній організації способів підготовки і проведення будівництва. Підготовка території під забудову потребує укріплення ділянок схилів. Інженерна підготовка території, включає комплекс специфічних  заходів для складних будівельно-технічних умов, повинна покращувати неприємні морфологічні та геологічні фактори території, попередивши всі подальші погіршення її стану. Одночасно повинна бути передбачена охорона використовуючих площ  і об’єктів інженерних зв’язків. Мова ідеться про заходи , необхідності яких необхідність яких може значуще вплинути на концепцію забудови та вибір способу розміщення об’єктів.

Процес проектування забудови схилів включає рішення наступних задач: інженерно-геологічні, якими необхідно превентивно забезпечити будівельний майданчик, щоб не відбулось порушення рівноваги схилів і знищення стоячих об’єктів;

Розташування можливих об’єктів на ділянці як основи при створенні містобудівної концепції забудови;

Вибір для найбільш тяжких об’єктів місць в пасивній частині потенційно можливих обвалів;

Підготовка території з урахуванням переваг матеріалу по схилу, що дає покращення пасивних та активних зусиль в ґрунті; не повинно допускатися підрізання схилу;

Утворення вуличних та інших просторів, в рамках яких повинна бути трасирована інженерна сіть, з прокладкою трас інженерних сіток на сам перед по лініям найбільшого уклону і по можливості близько до поверхні; улаштування на території дренажної системи виведеної в каналізацію;

Глибокі заложення об’єктів, досягаючи несучих ґрунтів під лінією можливого зрізу;

Розробка проекту організації будівництва, передбачаючого початку будівництва з проведенням робіт, які призводять до збільшення стабільності території, завчасну реалізацію будівництва інженерних шляхів, осушення ділянки і будування жилих будинків та об’єктів обслуговування, починаючи з нижньої частини схилу. Всі катлавани та траншеї повинні буди відкритими тільки на необхідний для роботи час, з забезпеченням їх захистом від дощу па поверхневого стоку.

1.5. Житловий квартал (мікрорайон) по вул. Високовольтна, Героїв спасителів, Лешко-Попеля, Лоцманський спуск, залізнична гілка, Запорізьке шоссе.

На генплані форми будівель утворювались з урахуванням рельєфу по принципу контрфорсної забудови а також терасування включно з дорогами. За формою будівлі прямокутні Т-образні, П-образні, L-образні , 9-6-5 поверховості, існують розвинені дворові простори. Таунхауси та малоповерхова садибна забудова також продиктовані рельєфом та напрямком стікання води при опадах.

На проектованій ділянці мікрорайону не було враховано потрапляння на територію громадського транспорту, тому було прийнято рішення пропустити в глибину ділянки транспортні зв’язки з врахуванням зупинок, вело доріжки, а також пішохідні зв’язки по всій території. Також передбачено бульвар який веде від магістралі районного значення в глибину території по якій можна потрапити на озеленену ділянку.

Візуалізація

1.6. Ескізний проєкт будинку типу "таунхаус".

Візуалізація

План 1-го поверху М 1:100                      План 2-го поверху М 1:100

Фасад 1-1 М 1:100                                       Фасад 2-2 М 1:100

Розріз 1-1 М 1:100                                   Розріз 2-2 М 1:100

1.7. Техіко-економічні показники. 1) концепція району 2) квартал.

1.Район

Загальна площа ділянки 2992676,729га

Площа протизсувних заходів 862386га

Площа протиобвальних заходів 227275га

2.Квартал

9 поверхові будинки 39

5-6 поверхові будинки 15

Таунхауси 561

Садибна забудова 444 будинків

Школа 1

Дит. Сади 3

Торгівельні будівлі 14

Площа обраної ділянки для проектування 762922,167га

Площа 9 поверхових будівель 140886га

Площа 5-6 поверхових будівель 18730га

Площа таунхаусів 140707га

Площа садибної забудови 110499га

Площа торгівлі 26474га

Дит. Сади загальна площа 9га

Школа загальна площа 34047га

Озеленення 46541га

РОЗДІЛ 2

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА АРХІТЕКТУРНОГО ОБ’ЄКТУ

ЗМІСТ

- Вступ

- Вимоги забезпечення пожежної безпеки території архітектурного об’єкту

- Забезпечення пожежної безпеки об’єкту (опис застосування обладнання)

- Розробка шляхів евакуації людей з об’єкту при пожежі та у видку повітряної тривоги

  - Розробка плану евакуації з будівлі

  - Розробка плану укриття

Вступ

Для початку визанчимось, що таке БЖД.

Безпека життєдіяльності – цілісна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного і штучного характеру.

Сучасне життя диктує свої правила і в нас немає іншого вибору як підстраюватись під них. В сучасний час можливість виникнення надзвичайних ситуацій на території України все більша. Незважаючи на технологічний процес, людський або природній фактор має велику роль у цьому. Зростає масштабність наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха, що ставить проблему запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації або мінімізації їх наслідків як найбільш актуальну.

Існують спеціальні органи законодавчої влади які визначають норми безпеки в будівництві та єксплотації різних об’єктів та в цілому на території країни. У цьому розділі нас ми розглядаемо правила та норми пожежної безпеки. Та правила та норми укритів від різних загроз.

Надзвичайні ситуації можна поділити на природні ,техногенні та біохімічну . В природній сфері  надзвичайні ситуації : землетруси, цунамі, паводки, зсуви, урагани, лісові пожежі, а в техногенній сфері - радіаційні і транспортні аварії, а також аварії, пов'язаними з викидами хімічно і біологічно небезпечних речовин, вибухи, пожежі, гідродинамічні аварії та аварії на системах комунально-енергетичного господарства.

Вимоги забезпечення пожежної безпеки території архітектурного об’єкту

В ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» є загальні положення та вимоги щодо пожежної безпеки різних об’єктів та їх території починаючи з моменту зведення споруди до моменту її реалізації та експлуатації.

Пункти які будуть розглядатись:

- Загальні положення

- Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

- Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будинків, приміщень, споруд, евакуаційних шляхів і виходів

Загальні вимоги пожежної безпеки

Територію будинку треба прибирати регулярно за для запобігання можливих надзвичайних ситуацій ( винекнення пожежі). Сміття повино складатись у відвіденне місце та свое часно утілізуватись.

Дороги до будівлі повинні відповідати нормам та підтримуватись у задовільному стані. За для забезпечення доступності до будинку.

Місця для куріння та розведення багаття відводяться спеціальні місця та вони облаштовуються згідно з ДБН та вимогами що там зазначені.

Куріння за межами спеціально відведених місць забороняється.

Увесь час експлотації будинку  треба підтримувати стан протипожежних елементів та техніки.

Підвали і горища(якщо є внаявності) повині відповідати нормам правил та зберігатись у чистоті. Та забороняється розміщення вибохо небезпечних речовин на ціх поверхах.

Також будинок  має мати адресну табличку яка розміщюється на самій будівлі або на паркані перед будинком

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі із поручнями, котрі не повинні зменшувати ширину сходових маршів і площадок. Сходові клітки, внутрішні відкриті.

Більш детальніше за правилами та умовами можна звернутись до таких ДБНів :
ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»

ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення»

ДБН В.2.2-16-2005 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади».

.

Забезпечення пожежної безпеки об’єкту (опис застосування обладння)

Евакуація — це одночасне переміщення значної кількості людей в одному напрямку під час виникнення пожежі у приміщенні, а також при аваріях. Від правильної організації евакуації і стану комунікацій приміщень залежить збереження життя людей.

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди мо-жуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи споруди взагалі. Безпека евакуації досягається тоді, коли час евакуації не перевищує часу настання критичної фази розвитку пожежі (критичних температур, концентрацій кисню, диму та ін.).

Шляхи евакуації (проходи, коридори) повніші мати рівні вертикальні огороджувальпі конструкції без будь-яких виступів, що звужують виходи по ширині; природне освітлення або штучне, що працює від звичайної електромережі або від аварійної. Мінімальна ширина проходу має становити не менше 1 м, а висота 2 м. Двері на шляхах евакуації пови-нні відчинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі.

Проектування системи оповіщення (СО) про пожежу та управління евакуацією людей

Система оповіщення (далі – СО) про пожежу та управління евакуюванням людей призначена для оповіщення людей, що перебувають в будинку, про виникнення пожежі з метою створення умов для їх своєчасного евакуювання.

Обґрунтування вибору СО виконується згідно ДБН В.2.5-56:2014. «Системи протипожежного захисту»

Таблиця 1– Характеристика різних типів систем оповіщення

| Характеристики систем оповіщення про пожежу | Наявність характеристик у системах оповіщення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СО-1 | СО-2 | СО-3 | СО-4 | СО-5 |
| 1. Способи оповіщення: |  |  |  |  |  |
| • звуковий (дзвінок, тонований сигнал та ін.) | + | + | * | * | * |
| • мовної (запис і передача спецтекстов) | – | – | + | – | + |
| • світловий: |  |  |  |  |  |
| - світловий миготливий сигнал | * | * | – | – | – |
| - світлові покажчики "Вихід" | * | + | + | + | + |
| - світлові покажчики напрямку руху | – | * | * | + | + |
| - світлові покажчики напрямку руху з включенням окремо для кожної зони | – | * | * | * | + |
| 2. Зв'язок зони оповіщення з диспетчерською | – | – | * | + | + |
| 3. Черговість оповіщення: |  |  |  |  |  |
| • всіх одночасно | * | + | – | – | – |
| • тільки в одному приміщенні (частині будинку) | * | * | * | – | – |
| • спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх інших (при необхідності за спеціально розробленою черговістю) | – | * | + | + | + |
| 4. Повна автоматизація управління систем оповіщення і можливість реалізації безлічі принципів організації евакуації з кожної зони оповіщення | – | – | – | – | + |

У нашому випадку підходить СО-4.

Системи пожежогасіння призначені для запобігання, обмеження розвитку, гасіння пожежі, а також захисту від пожежі людей і матеріальних цінностей.

І так за для забезпечення пожежної безпеки на нашому об’єкті ми використовуємо комбіновану систему пожежогасіння (автоматична) та ручну розміщуючи вогнегасники та пожежні гідранти.

Рис. 3.1. Схема розміщення елементів пожежної безпеки на від.+0.000

Рис. 3.2. Схема розміщення елементів пожежної безпеки на від. +3.000

4.1.Розробка шляхів евакуції людей з об’єкту при пожежі та у випадку повітряної тривоги

Необхідно визначити час евакуації з приміщення будинку  при виникненні пожежі в будівлі. Будівля обладнана автоматичною системою сигналізації і сповіщання про пожежу. Будівля має 2 надземні поверх. Ширина сходових маршів 1.5м. Для кожного з поверхів нижче буде наведено схему евакуації.

Рис. 4.1.1. План евакуації І поверху

Рис. 4.1.2. План евакуації 2го поверху

4.2. Визначення часу евакуації персоналу і відвідувачів при пожежі проектованого музею.

Потрібно разрахувати час, необхідний для евакуації людей з найвіддаленішої точки яка знаходиться на 2ому поверсі. Водночас на 2 поверсі можуть знаходитись 7 осіб

Рис. 4.2.1 рис. 4.2.2 схема евакуації з вистовочної зали музею

Розрахунковий час евакуації визначається як сума часу руху окремими ділян- ками шляху з урахуванням зливання людських потоків, їх роз’єднання, утво- рення скупчень у прорізах дверей або на ділянках з незадовільною пропускною здатністю за формулою:

= 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + ⋯ 𝑡𝑛

де 𝑡1 − час руху людського потоку на першій (початковій)ділянці, хв;

𝑡1,2,3,..𝑛 − час руху людського потоку на кожній з наступних після першої ділянок шляху, хв;

Щільність людського потоку на першій ділянці шляху від точки 1 до точки 2, м, обчислюють за фор- мулою:

D=𝑁1𝑓/ 𝑙1𝛿1

де 𝑁1 − число людей на першій ділянці, чол . ;

𝛿1 − ширина першої ділянки шляху, м.

D=𝑁1𝑓/ 𝑙1𝛿1 =7∙0,1/3,5∙3,3= 0,06 м2/м2

1. Час руху людського потоку по першому ділянці шляху обчислюють за формулою:

t1=l1/V1

t1=l1/V1= 3,5/100= 0,035 хв.

2. Рух між точками 2-3 це спуск сходами. Для визначення швидкості руху по сходам розраховується інтенсивність руху:

qi=qi-l∙bi-lbi

де bi, b i-l – даного i-го і передування йому ділянки шляху, м;

qi, q i-l – значення інтенсивності руху людського потоку по даному i-го і передуванню ділянкам шляху, м/хв.

q1=qi-l∙bi-lbi=5∙3,31,5=11 м/хв.

Це показує, що на сходах швидкість людського потоку знижується до 80 м/хв. Час руху по сходах вниз

t2=L2V2=680=0,075хв

3. Рух між точками 3 та 4 це рух по прямій:

D=𝑁3𝑓/ 𝑙3𝛿3 =7∙0,1/3,5∙3,3= 0,06 м2/м2

t3=l3/V3= 3,5/100= 0,035 хв.

4. Рух між точками 4 та 5 це рух по прямій:

D=𝑁4𝑓/ 𝑙4𝛿4 =7∙0,1/3,6∙1,4= 0,14 м2/м2

t4=l4/V4= 3,6/70= 0,05 хв.

5.Рух між точкою 5 та точкою 6 це дверний отвір отже рахуємо час проходження скрізь отвір .

qd1=2,5+3,75∙b=2,5+3,75∙0,9=5,875м/хв.

td4=N∙fq∙b=7∙0,15,875∙0,9=0,13хв.

6. Розрахунковий час евакуації розраховується по формулі:

tp=t1+t2+t3+…+ti…………………

tp=t1+ t2+ t3+ t4 +td1=0,035+0,075+0,035+0,05+0,13=0,325хв

Отже час потрібний для евакуації з найвіддаленішої точки займає 0,325хв. , час евакуації задовільний.

Розробка плану укриття

Укриття проектується у підвальному поверсі будинку. Площа укриття дорівнює площі першого поверху а саме 81 м2

Якщо на людину приходиться 0.6м2

Nлюд= S/Sлюд= 81/0,6=135 люд. Задовільняє всі потреби.

Так як кількість можливих місць для укриття перевищує кількість можливих осіб, можно збільшити площу для благоустрою.

Проектування укриття виконується з дотриманням норм та вимог відповідно з наказом МВС від 09.07.2018 № 579 “Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту” зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331

РОЗДІЛ 3

КОНСТРУКЦІЇ

1. Архітектурно-планувальне рішення.

Будинки котеджного типу, йдуть блочною забудовою.  Один типовий будинок має габарити 7,3м. ширини та 13,3м довжини, має 2 поверхи висотою поверхи 3м.  Будинки з отепленням , розположені у м. Дніпро.

2. Конструктивне рішення.

Опис конструктивного рішення представлено: для будівлі в цілому

Конструктивна система: стінова.

Матеріал основних несучих конструкцій: стіни з глиняної цегли.

Фундаменти: монолітні залізобетонні стрічкові – під несучі стіни (клас бетону фундаментів С16/20).

Несучі стіни: зовнішні несучі стіни виконані з цегляної кладки товщиною 510мм, внутрішні – 380мм.

Міжповерхове перекриття: збірне залізобетонне, товщина плити 220мм.

Покриття: по конструкції аналогічно міжповерховому перекриттю;

Розміри перерізів несучих конструкцій будівлі визначаються на розрахункові зусилля від діючих зовнішніх навантажень згідно з вимогами нормативних документів у галузі будівництва.

Покрівля: плоска рулонна експлуатована.

Сходові марші та площадки: збірні.

Забезпечення просторової жорсткості.

Просторова жорсткість  забезпечується просторовою багатоячейковою структурою, що сформована перекриттями, поперечними і поздовжніми стінами. Діафрагмами жорсткості є стіни сходових клітин та ліфтових шахт.

Армування залізобетонних конструкцій будівлі виконується згідно результатів розрахунку, що отримані з урахуванням вимог діючої нормативної документації у галузі будівництва.

Для армування збірних залізобетонних конструкцій прийнята арматура:

- класу А400С, діаметром 12-25 мм для колон і фундаментів;

- класу Bp-I, А400С, А600 діаметром 5-28 мм для плит;

- класу А400С, А600, діаметром 12-28 мм для ригелів.